Техническое задание

На благоустройство территории здания «Теплая и крытая площадка для хранения сырья разгрузки автомобильного транспорта (НИЗКАЯ  ЧАСТЬ)   по Смирнова,3 в г. Томске.»

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Благоустройство территории здания «Теплая и крытая площадка для хранения сырья разгрузки автомобильного транспорта (НИЗКАЯ ЧАСТЬ) по Смирнова,3 в г. Томске.»

РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Подраздел 2.1 Сведения о строительно-монтажных работах при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов

- Техническое задание составлено на основании годового плана и распоряжению Генерального директора.

Подраздел 2.2 Сведения о выполняемых работах

-изготовление и монтаж элементов металлического водостока, от существующего здания; -демонтаж бетонного выступа, с вывозом боя за территорию завода; -изготовление бетонного лотка, с устройством металлических крышек, проходом под автомобильным проездом, жд путями со стыковкой в существующий бетонный канал; -ремонт существующего бетонного канала с продлением в существующем здании; -устройство бетонной отмостки; -устройство бетонного канала, с металлическими крышками с врезкой в существующий бетонный канал; Работы выполняются на основании дефектной ведомости.

Подраздел 2.3 Сведения о месте выполнения работ

Производство работ ведется в Томске, по улице Смирнова 3.

Подраздел 2.4 Требования к разработке ППР

Работы производить в соответствии с проектом производства работ (ППР), технических решений разработанным подрядчиком и согласованным заказчиком до начала производства работ.

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ РАБОТ

Подраздел 3.1 Технические требования при выполнении работ

## Качество работ и объём контроля качества работ должны соответствовать требованиям СП 48.13330.2011 «Организация строительства» (Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004), СНиП 3.04.01-87. Отделочные работы и защита строительных конструкций от коррозии.

Подраздел 3.2 Требования к оформлению и составу проекта производства работ (ППР)

ППР необходимо оформлять в соответствии с требованиями свода правил СП48.13330.2011 «Организация строительства» (Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004), утвержденного приказом Министерства регионального развития Российской Федерации (Минрегион России) от 27 декабря 2010 г. № 781 и введенного в действие с 20 мая 2011 г. В соответствии с пунктом 5.7.4 СП48.13330.2011, при любом строительстве на территории действующего предприятия проект производства работ должен разрабатываться в полном объеме. В соответствии с пунктом 5.7.5 СП48.13330.2011, проект производства работ в полном объеме включает в себя: календарный план производства работ по объекту; строительный генеральный план; график поступления на объект строительных конструкций, изделий, материалов и оборудования; график движения рабочих кадров по объекту; график движения основных строительных машин по объекту; технологические карты на выполнение видов работ; схемы размещения геодезических знаков; пояснительную записку, содержащую решения по производству геодезических работ, решения по прокладке временных сетей водо-, тепло-, энергоснабжения и освещения строительной площадки и рабочих мест; обоснования и мероприятия по применению мобильных форм организации работ, режимы труда и отдыха; решения по производству работ, включая зимнее время; потребность в энергоресурсах; потребность и привязка городков строителей и мобильных (инвентарных) зданий; мероприятия по обеспечению сохранности материалов, изделий, конструкций и оборудования на строительной площадке; природоохранные мероприятия; мероприятия по охране труда и безопасности в строительстве; технико-экономические показатели. Размещение персонала Подрядчика на территории строительства берет на себя Подрядчик (строительные вагончики и т.п.).

РАЗДЕЛ 4. ВЕДОМОСТЬ ФИЗИЧЕСКИХ ОБЪЕМОВ РАБОТ, РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ, СМЕТНЫЕ РАСЧЕТЫ

В соответствии с ведомостью объемов работ (уточняет Подрядчик). Сметные расчеты выполняет Подрядчик на основании натурных обмеров и расчетов работ. В сметном расчете (приложение № 2) должен быть отражены все необходимые объёмы, весь материал требуемый для проведения работ, предоставляемый Подрядчиком с обязательным указанием полного наименования (номенклатуры), единицы измерения, количества. Данный перечень материалов (ведомость материалов, спецификация) будет основанием для ввоза. Понижающий к-т применяется к строительно-монтажным работам, к материал применяется к-т 1,0.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ И ОБОРУДОВАНИЮ, ПРИМЕНЯЕМЫМ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ,

В Т.Ч. ВЕДОМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ

При производстве работ подрядчик обязан иметь на месте работ и хранить вместе с общим журналом работ заверенные копии технических паспортов и сертификатов (документов качества) на все примененные и применяемые на текущий момент материалы. Все механизмы, инструменты, оснастку – которые потребуются для производства работ – предоставляет Подрядчик. Весь инструмент и оснастка должны иметь соответствующие отметки о пригодности к эксплуатации.

РАЗДЕЛ 6. СРОК (ИНТЕРВАЛ) ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Срок начала выполнения работ – в течение 3-х рабочих дней с момента подписания договора. Срок окончания работ - до 01.09.2021 г.

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Качество работ и объём контроля качества работ должны соответствовать требованиям СП 48.13330.2011 «Организация строительства» (Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004),

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

Срок гарантии - 36 месяцев с момента подписания акта сдачи-приемки выполненных работ. Гарантия предоставляется на все выполненные работы.

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Требования по обеспечению производства строительно-монтажных работ согласно действующему законодательству РФ, регламентирующему производство работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в том числе: - Технический регламент о требованиях пожарной безопасности № 123-ФЗ от 22 июля 2008; - Технический регламент о безопасности зданий и сооружений N 384-ФЗ от 30 декабря 2009 года; - СП 12-136-2002 Безопасность труда в строительстве. Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ; - ППР-2012 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации»; - СП 48.13330.2011 «Организация строительства» (Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004); - СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве». Часть 1. - СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве». Часть 2. - СП 2.6.1.2612-10 (ОСПОРБ-99/2010) «Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности», - СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции», - ГОСТ 23407-78 «Ограждения инвентарные строительных площадок и участков производства работ»; - ГОСТ 12.1.046-85 «Нормы освещения строительных площадок»; - ППБ 05-86 «Правила пожарной безопасности при производстве строительно-монтажных работ».

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ

Строительный контроль результатов работ и порядок приемки строительных работ – в соответствии с требованиями СП 48.13330.2011 «Организация строительства» (Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004). Требования к составу и объему отчетной документации, в том числе исполнительной документации - в соответствии с РД-11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения» и РД-11-05-2007 «Порядок ведения общего и (или) специального журнала учета выполнения работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства»

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

Проект производства работ и исполнительная документация предоставляется заказчику на бумажном носителе. Сметная документация предоставляется Заказчику на бумажном носителе в количестве 2 (двух) согласованных и утвержденных экземпляров. Подрядчик подготавливает и направляет Заказчику уведомление о готовности работ, всю исполнительную документацию согласно действующему законодательству по выполненным работам, а также направляет 2 экземпляра Акта приемки всех выполненных работ (унифицированная форма КС-2) и 2 экземпляра Справки о стоимости выполненных работ и услуг (унифицированная форма КС-3). Документы должны быть направлены Подрядчиком почтовой связью по адресу, указанному в разделе «АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ и ПОДПИСИ СТОРОН», ценным письмом с описью вложения (иной порядок передачи документов считается ненадлежащим).

РАЗДЕЛ 12. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

| № п/п | Наименование приложения | Кол-во страниц |
| --- | --- | --- |
|  | ВЕДОМОСТЬ объемов работ (предварительная). | 1 |
|  | Смета (образец) | 2 |

Приложение 1

ВЕДОМОСТЬ объемов работ (предварительная).

| № пп | Наименование | Ед.изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 10 | Разработка ППР | шт |  |

|  |  |  |  | Приложение 2 СМЕТА (образец) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | вид работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | наименование объекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Сметная стоимость | 0,00р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Стоимость работ |  |  |  |  |  |  |  | Стоимость ресурсов |  |  |  |  |  |  |
| № пп |  | Наименование работ | Обоснование нормы расхода ресурса № расценки | Ед. изм. | Кол-во | Стоимость за ед. руб. | Общая стоимость руб. | Наименование ресурсов | Ед. изм. | Норма расхода ресурса |  | Кол-во | Стоим. за ед. | Общая стоим. руб. |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 | 12 | 13 |
| 1 |  |  | договорная цена |  |  |  |  | материалы подрядчика или механизмы подрядчика |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  | договорная цена |  |  |  |  | материалы Подрядчика |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  | договорная цена |  |  |  |  | материалы Подрядчика |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  | договорная цена |  |  |  |  | материалы Подрядчика |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  | договорная цена |  |  |  |  | материалы Подрядчика |  |  |  |  |  |  |
|  |  | итого |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  | Всего включая стоимость материалов Подрядчика и механизмов |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | НДС18% |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по смете |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |