ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА

на выполнение работ по ремонту ограждающих конструкций (включая кровлю) на Складе сырья, 1-эт., общей площадью  1764 кв.м., Смирнова 3, г. Томск.

- Обмеры и расчет объемов работ Подрядчик производит самостоятельно.

- Расчет стоимости должен включать все работы под ключ.

- Увеличение сметной стоимости на стадии строительства недопустимо.

- Все механизмы,  инструменты, оснастку – которые потребуются для производства работ – предоставляет Подрядчик.

- Размещение рабочих Подрядчика на территории ООО «Томсккабель» берет на себя Подрядчик (строительные вагончики и т.п.).

Описание работ:

1. Демонтаж профлиста со стен.

2. демонтаж существующих прогонов.

3. Монтаж прогонов из профильной трубы 100х100(140).

4. Монтаж сэндвич панелей толщ 200 мм с устройством декоративных обделок из фасонных элементов (окна, углы, примыкание, ворота).

5. Усиление кровельных прогонов (если потребуется то с демонтажем существующего покрытия из профлиста).

6. устройство утепления кровли толщ 250 мм минераловатным утеплителем (плотность 200 кг/м3).

7. устройство покрытия кровли из мембраны ПВХ.

Размеры здания в плане 80000 мм х 24800 мм , высота 10000 мм

Фотографии объекта.